| 标称电压（V） | 充电电压（V） | 实际电压（V） | 铅酸电池欠压点（V） |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 29.52 | 25.93 | 21 |
| 36 | 44.28 | 38.88 | 31.5 |
| 48 | 59.04 | 51.84 | 42 |
| 60 | 73.8 | 64.8 | 52.5 |
| 72 | 88.56 | 77.76 | 63 |
| 80 | 98.4 | 86.4 | 70 |
| 96 | 118.08 | 103.68 | 84 |

铅酸电池欠压简算表

注：一般高于欠压点5%时提醒用户进行充电。如48v电池，42V欠压，43-44V提示充电。锂电电池根据锂电池类型确定欠压的电压值，最好锂电采用剩余容量最为欠压值计算。